MuPAL-αの飛行実験データ内容（F601）－ FBW主計算機取込み分 ARINC629#1系統－

| 列 | 信 号 名 | 単 位 | 符 号*1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 時刻*2 | hr |  |
| 2 | 時刻 | min |  |
| 3 | 時刻 | sec |  |
| 4 | 時刻 | msec |  |
| 5 | αベーン | deg | 機首上げ方向：＋ |
| 6 | βベーン | deg | 右横滑り方向：＋ |
| 7 | エレベータ舵角 | deg | 機首上げ方向：＋ |
| 8 | エルロン舵角 | deg | 右ロール方向：＋ |
| 9 | ラダー舵角 | deg | 右ヨー方向(ペダル右踏み)：＋ |
| 10 | 水平安定板舵角 | deg | 機首上げ方向：＋ |
| 11 | 左エンジン・パワーレバー変位（母機） | deg | 増速方向：＋ |
| 12 | 右エンジン・パワーレバー変位（母機） | deg | 増速方向：＋ |
| 13 | フラップ位置*3 |  | 0:UP(0deg)，1:F1(5deg)， 2:F2(20deg)，4:DN(30deg) |
| 14 | 左エンジン出力トルク | ％ |  |
| 15 | 右エンジン出力トルク | ％ |  |
| 16 | 左エンジン燃料流量 | lbs/hr |  |
| 17 | 右エンジン燃料流量 | lbs/hr |  |
| 18 | 電波高度 | ft |  |
| 19 | 左エンジン・スピードレバー変位（母機） | deg | 増速方向：＋ |
| 20 | 左エンジン・スピードレバー変位（母機） | deg | 増速方向：＋ |
| 21 | 計器速度 | kt | 標準ピトー管 |
| 22 | 気圧高度 | ft | 標準ピトー管 |
| 23 | 昇降率 | ft/min | 標準ピトー管 |
| 24 | 全温度(TAT) | ℃ | 標準ピトー管 |
| 25 | 大気温度(SAT) | ℃ | 標準ピトー管 |
| 26 | ロール角 | deg | IMU*4 |
| 27 | ピッチ角 | deg | IMU |
| 28 | 真方位角 | deg | IMU 真北：0，東側：＋ |
| 29 | 機体軸ロール角速度 | deg/sec | IMU |
| 30 | 機体軸ピッチ角速度 | deg/sec | IMU |
| 31 | 機体軸ヨー角速度 | deg/sec | IMU |
| 32 | 機体軸X軸加速度 | ft/sec2 | IMU 前向き：＋ |
| 33 | 機体軸Y軸加速度 | ft/sec2 | IMU 右向き：＋ |
| 34 | 機体軸Z軸加速度 | ft/sec2 | IMU 下向き：＋ |
| 35 | 水平X軸加速度 | ft/sec2 | IMU 北向き：＋ |
| 36 | 水平Y軸加速度 | ft/sec2 | IMU 東向き：＋ |
| 37 | 垂直加速度 | ft/sec2 | IMU 上向き：＋ |
| 38 | 機体軸X軸慣性速度 | m/sec | IMU 前向き：＋ |
| 39 | 機体軸Y軸慣性速度 | m/sec | IMU 右向き：＋ |
| 40 | 機体軸Z軸慣性速度 | m/sec | IMU 上向き：＋ |
| 41 | 南北方向対地速度 | ft/sec | IMU 北方向：＋ |
| 42 | 東西方向対地速度 | ft/sec | IMU 西方向：＋ |
| 43 | 上下方向対地速度 | ft/sec | IMU 上方向：＋ |
| 44 | 緯度 | deg | IMU |
| 45 | 経度 | deg | IMU |
| 46 | 慣性高度 | ft | IMU |
| 47 | 経路角 | deg | IMU |
| 48 | 進行方位角 | deg | IMU |
| 49 | 対地速度 | kt | IMU |

*1：	通常の航空工学の定義と異なるものがある。（エレベータ舵角，ラダー舵角等）

*2：	時刻は，JSTに合わせた腕時計を基準にして，計測システム起動時に入力したものであり，GPS時刻とは異なる。（”F601time.xls” のイベント時刻と一致している）

*3：	母機フラップ位置の計測値は，フラップの作動開始(水平安定板の作動開始と同時)から，約1.7sec後(UP→F1の場合)に変化する。

フラップ下げ時のフラップ作動に要する時間は，下記の通りである。

UP→F1：8.3sec，　F1→F2：5.1sec，　F2→DN：2.4sec

*4：	IMUとは，Honeywell社製GPS内蔵型INSを意味する。（GAIAとは異なる）